# QIMO · Concept Brief

Boutique cruise yacht QIMO: 36 cabines / 72 hóspedes. Especificação preliminar para naval architect e estaleiros

Outubro de 2026 · Versão 0.1 (não é engenharia naval)

# 1. Propósito

Este documento descreve a intenção de projeto de um boutique cruise yacht QIMO, para pedir propostas de conceito a naval architects e estimativas de ordem de grandeza (ROM) a estaleiros. Não é especificação de construção. Arranjo geral, estabilidade, compartimentação e certificação são responsabilidade do naval architect e da sociedade classificadora.

Pelo modelo financeiro, construir não se justifica com a utilização atual. Este brief serve para:

- avaliar navios usados (como “checklist de aderência”);

- preparar eventual retrofit;

- uma Fase 4 futura.

# 2. Missão do navio

Um hotel boutique flutuante QIMO para grupos privados de alto padrão (famílias, amigos, corporativo, eventos):

- semanas de 7 noites em Grécia, Croácia, Montenegro, Itália e Turquia;

- ancoragens em enseadas, com uso intensivo de marina e tenders;

- gastronomia e vinhos como protagonistas;

- festas ao pôr do sol e eventos de até 72 convidados;

- calado reduzido para pequenos portos das ilhas.

# 3. Parâmetros principais (alvo)

| Parâmetro | Alvo | Observação |
| --- | --- | --- |
| Comprimento (LOA) | 62–66 m | Voyager: 68 m |
| Boca | 11,5–12,0 m |  |
| Calado | ≤ 3,2 m | Acesso a portos pequenos das Cíclades e da Dalmácia |
| Arqueação | ≈ 1.500–1.700 GT |  |
| Hóspedes / cabines | 72 / 36 |  |
| Tripulação | 28 (acomodação para 30) |  |
| Regime | Navio de passageiros SOLAS (viagens internacionais) com bandeira UE (Malta ou Portugal-MAR) | > 36 pax exclui o Passenger Yacht Code |
| Classe | BV, RINA, LR ou DNV, com notação de passageiros |  |
| Velocidade de serviço / máxima | 11–12 nós / 14 nós | Roteiros de 40–60 milhas por dia |
| Propulsão | 2 motores principais diesel (IMO Tier III), hélices de passo controlável ou propulsão diesel-elétrica | Avaliar híbrido com baterias para ancoragem silenciosa (+2–4% de CAPEX) |
| Geradores | 3 × 300–400 kW | Carga de hotel de 250–400 kW |
| Estabilizadores | Zero-speed (fin) | Conforto na ancoragem: essencial para o padrão de luxo |
| Thrusters | Proa (e popa, se possível) | Manobra em portos pequenos |
| Autonomia | ≥ 2.500 milhas | Reposicionamento de inverno |
| Consumo-alvo | ≤ 3,5 t/dia em operação típica |  |
| Água doce | Dessalinização de ≥ 40 t/dia |  |
| Tratamento | ETE de efluentes (MARPOL IV) e compactação de resíduos | Áreas sensíveis da Grécia e da Croácia |
| Conectividade | Starlink Maritime (2 terminais) e Wi-Fi em todo o navio |  |
| Tenders | 2 tenders de 10–12 pessoas, 2 RIBs | Para portos sem cais |

# 4. Configuração de cabines (recomendada)

| Tipo | Qtd | Área | Leitos | Características |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard (Deluxe) | 28 | 18–20 m² | 56 | Janela panorâmica; 8 conectáveis (4 pares) para famílias; cama king conversível em 2 singles |
| Suite com varanda | 6 | 26–30 m² | 12 | Varanda privativa; sala de estar; banheiro com banheira ou ducha dupla |
| Master suite | 2 | 40–45 m² | 4 | Proa do deck superior; terraço; closet; banheiro com vista |
| Total | 36 |  | 72 |  |

Por que não 30 + 4 + 2: trocar 2 cabines standard por 2 suítes mantém os 72 leitos e eleva a receita potencial de cabine em ≈ 3–4%. Os grupos QIMO têm demanda natural de líderes e anfitriões por suítes. As cabines conectáveis viabilizam semanas família (kids & teens) sem perder leitos.

Opcional: 2 cabines adaptadas (acessibilidade) entre as standard.

# 5. Distribuição por deck (indicativa)

| Deck | Ambientes |
| --- | --- |
| Sun deck | Bar externo com cobertura retrátil; área de DJ e eventos (até 72 em pé); solarium com espreguiçadeiras; jacuzzi; academia ao ar livre; sombreamento |
| Bridge deck | Passadiço; 2 master suites (proa); 6 suítes com varanda; lounge panorâmico com bar e piano; cabines do comandante e do chefe de máquinas |
| Upper deck | 14 cabines standard; lounge/bar principal (72 lugares, apresentações); biblioteca e wine room (adega climatizada para ~1.500 garrafas, mesa de degustação para 12); deck de popa externo para jantares |
| Main deck | 14 cabines standard; restaurante com 72 lugares em sessão única (mesas reconfiguráveis para banquete); recepção; spa (2 salas de tratamento, sauna, hammam pequeno); boutique |
| Lower deck | Cozinha profissional; câmaras frias e secas; lavanderia; crew quarters (14 cabines duplas + refeitório e lounge da tripulação); oficinas e paióis |
| Popa / marina | Plataforma de marina hidráulica de 3 m a nível do mar; garagem de tenders e water toys; chuveiros e vestiário; embarque lateral |
| Praça de máquinas | Motores, geradores, dessalinização, ETE, sala de controle |

# 6. Equipamentos de experiência (lista inicial)

| Categoria | Itens |
| --- | --- |
| Esportes aquáticos | 4 e-foils, 8 SUPs, 6 caiaques (2 duplos), 2 jet skis (sujeito a regras locais), equipamento de snorkel para 72, kit de mergulho para 8, wakeboard e esqui aquático, ilha inflável |
| Praia | Kit de “beach club privado”: tendas, mobiliário, bar portátil, sistema de som |
| Eventos | Sistema de som e iluminação profissional, console de DJ, projetor e tela retrátil |
| Wellness | Mats e equipamentos de yoga e pilates para 20, bikes |
| Kids & teens | Sala multiuso (vira cinema ou kids club), jogos, equipamentos de snorkel infantis |

# 7. Áreas técnicas e de tripulação

- Crew quarters com padrão MLC 2006: cabines duplas com banheiro, lounge e refeitório da tripulação.

- Cozinha dimensionada para serviço à la carte para 72 + tripulação, com área de confeitaria e câmara de vinhos.

- Paióis para 7 dias de autonomia de provisões, com reabastecimento semanal no porto de embarque.

- Lavanderia com capacidade para enxoval de hotel 5 estrelas (troca diária de toalhas).

# 8. Padrão de acabamento (três níveis para cotação)

| Nível | Interiores | Cabines | Referência | CAPEX indicativo (Turquia, até a operação) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Premium funcional | Comercial de alta qualidade | 16–18 m² | Variety Voyager | ≈ €34 M |
| Luxury boutique (recomendado como base) | Hotelaria 5 estrelas, materiais naturais, design grego e mediterrâneo contemporâneo | 18–20 m² + suítes com varanda | Emerald Azzurra / Aqua Mare | ≈ €48 M |
| Ultra-luxury | Acabamento de superiate | ≥ 25 m² | SeaDream / Scenic | ≈ €70 M |

# 9. Requisitos de sustentabilidade e regulação

- IMO Tier III, ou preparação para SCR.

- Preparação para shore power.

- Sistema de ancoragem que não danifique posidônia (áreas protegidas da Grécia e da Croácia).

- Plástico de uso único zero; dessalinização; ETE.

- Preparação para restrições futuras de emissões nos portos da UE (FuelEU Maritime e ETS para navios ≥ 5.000 GT; este navio fica abaixo, mas a tendência é de ampliação).

# 10. Perguntas para o naval architect / estaleiro

- É possível atender 72 pax SOLAS com ≤ 64 m e calado ≤ 3,2 m mantendo a área de cabines alvo?

- Qual o impacto de CAPEX e OPEX de diesel-elétrico com baterias para 4–6 h de ancoragem silenciosa?

- Safe Return to Port: aplica-se a esse porte e perfil de viagem? Qual o impacto?

- Qual a tripulação mínima de segurança (safe manning) por bandeira (Malta, MAR, Grécia)?

- Estimativa ROM (±25%) e prazo para os três níveis de acabamento.

- Alternativa de 24 cabines / 48 pax (≤ 49 pax, regime grego de iate profissional): quanto reduz CAPEX, tripulação e certificação?